Ubicación de Estaciones de Carga de Autos Eléctricos mediante el uso de Algoritmos Genéticos Multiobjetivo

F.J.A. Maldonado y H. Correa

Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Universidad Nacional del Litoral

Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional, UNL-CONICET

Resumen

…

Introducción

---

Teniendo en cuenta la creciente concientización del uso de combustibles fósiles, y los planes de muchos países a migrar a formas más sostenibles del uso de recursos naturales, y más específicamente a formas alternativas de transporte, entre estas el medio que parece estar teniendo mayor aceptación tanto del público como de los gobiernos es el uso de vehículos eléctricos (EV).

La transición hacia la energía limpia y la adopción masiva de vehículos eléctricos representan una oportunidad histórica para reducir nuestro impacto ambiental, mejorar la salud pública y avanzar hacia economías más eficientes y sostenibles.

Pero es importante, comprender los beneficios, costos, cambios tecnológicos y exigencias de infraestructura necesarias para impulsar decisiones individuales, empresariales y de política pública que aceleren este cambio y posibiliten dicha transición.

Comprendiendo esto, resulta interesante como se migrará del uso de vehículos de combustión interna (ICV) a eléctricos, dentro de esta migración es crucial la infraestructura para la carga de dichos vehículos eléctricos, como y donde se construirían las mismas, ya que dichos vehículos no poseen tanta autonomía como los de combustión, este resulta ser un problema, ya que para largos viajes podrían no ser suficientes u óptimos las estaciones de combustible, y a su vez las estaciones podrían no tener capacidad suficiente para abastecer la demanda de carga, por el tiempo y espacio que una recarga de un vehículo eléctrico requiere.

Por lo anteriormente mencionado, en este proyecto se busca encontrar una distribución de dichas estaciones de carga para vehículos eléctricos mediante inteligencia artificial.

Para esto, se realizó una búsqueda bibliográfica en la cual se observaron numerosos métodos como el “ChemicalReactionOptimization” (CRO) [Electric Vehicle Charging Station Placement: Formulation, Complexity, and Solutions Albert Y.S. Lam, Yiu-Wing Leung, and Xiaowen Chu] , greedy algorithm [mismo documento], Adaptive particle swarm optimization algorithm [Optimal Planning of Charging Station for Electric Vehicle Based on Particle Swarm Optimization LIU Zi-fa, ZHANG Wei, JI Xing, LI Ke], Genetic Algorithm based Improved Particle Swarm Optimization (GAIPSO) [Optimal Planning of Electric Vehicle Charging Station at the

Distribution System Using Hybrid Optimization Algorithm

Abhishek Awasthi a, Karthikeyan Venkitusamy a, SanjeevikumarPadmanaban b*,

Rajasekar Selvamuthukumaran c, FredeBlaabjerg d, Asheesh.K. Singh a], The hybrid NSGA-II  [A bi-objective model for location planning of electric vehicle charging stations with GPS trajectory data Xue Bai a,b, Kwai-Sang Chinc ,Zhili Zhoub*] entre los que destacan un algoritmo  Algoritmos evolutivos

específicamente utilizando un Algoritmo Genético de Ordenamiento No-Dominado (NSGA-II), que puede optimizar las posiciones disponibles teniendo en cuenta múltiples objetivos,

---

Es imponte destacar que si bien muchos trabajos, dentro de los cuales se encuentras los referenciados en este documento, buscan encontrar las posiciones optimas de las estaciones de carga de vehículos eléctricos [EV] en cuidades o departamentos, no se encontró ninguno que busque una optimización para distancias de viaje mas grandes como los que serian rutas y autopistas, asi como zonas rurales donde hay grandes distancias y escasa población o infraestructura, por lo que resulta interesante analizar este problema para dicho entorno.

Método [Algoritmo propuesto o Desarrollo]

Para resolver el problema se utilizó el ya mencionado NSGA-II (No-Dominated Sorting Genetic Algorithm) de la librería pymoo, este algoritmo genético multiobjetivo permite hacer uso de una Frontera de Pareto, para problemas donde una solución con mejor fitness en un objetivo empeore necesariamente el resultado en otro. Para dicho algoritmo, se representan los individuos como un numero binario de longitud igual a la cantidad de nodos, donde el valor indica la presencia o ausencia de estación en dicho nodo. Por otro lado, se usan tres funciones de fitness:

- f1: penaliza la cantidad de estaciones (normalizado por n_nodos y con factor de importacia factor_estaciones), además de una penalización por exceso de cantidad de estaciones sobre un valor máximo

- f2: cobertura global medida como la distancia máxima desde cualquier nodo a su estación más cercana hasta su estación más cercana; se penalizan distancias mayores que d_max con una gran constante (se busca evitar distancias entre estaciones mayores a d_max).

f2z=maxj∈Nmini:zi=1dj,i

  - donde dj,i es la distancia euclídea entre nodos j e i. En la implementación se normaliza por dmax.

- f3: prioridad invertida por nodo, inverso a la media (prioridad de estaciones), donde la prioridad está compuesta por flujo total por nodo y densidad de esquinas en un radio (pesos peso_flujo, peso_esquinas).

f3z=1-rac1Si∈S​pi, S={i:zi=1}

  - con pi la prioridad normalizada del nodo i.

La prioridad pi se computa como combinación lineal de atributos normalizados:

Con pesos wf y we (en la implementación por defecto wf=0.7,we=0.3).

A dichas funciones de fitness, se le aplica un peso (o importancia) correspondiente a la importancia que desea darseles a las mismas, y despues normalizando las funciones para que estén en escalas comparables.

Con pesos wf y we (en la implementación por defecto wf=0.7,we=0.3).

### 4.2 Configuración y parametros

Parámetros representativos usados en los experimentos de referencia:

Distancia maxima o `d_max` = 10,000 m (umbral de cobertura),

Cantidad de individuos o `pop_size` = 200,

Cantidad de generaciones o `n_gen` = 500,

Peso asignado a la function de fitness o `factor_estaciones` = 50 (peso relativo en f1)

`max_ratio` = 0.15   -> maximo porcentaje de nodos que pueden ser estaciones

factor_estaciones=5.0 -> factor para ponderar la cantidad de estaciones en el fitness

peso_flujo=0.7 -> factor para ponderar el flojo por cada nodo

peso_esquinas=0.3  -> factor para ponderar la influencia de la densidad de nodos

Gdf  -> dataframe de nodos

- Por otra parte, el algoritmo NSGA-II, puede definir diferentes operadores genéticos, usando lo que vienen por defecto para este caso particular: Se usa el método de elección de torneo, pero con frentes de dominancia (dominance rank). Donde se arman frentes o grupos de soluciones en base al nivel de dominación que tienen. Una vez clasificadas se realiza torneo, y se selecciona en primer grado la que posea mejor frente, y en segundo grado la que posea mayor distancia al resto de soluciones de su frente (crowding distance). Ademas, de utilizar cruza binaria uniforme y mutación polinomial, y de incorporar elitismo). Cabe mencionar que deben definirse el número de individuos por generación, la cantidad de generaciones y la función que se usara para encontrar la frontera de Pareto (función modularizada que depende de todo lo anteriormente mencionado)

### 3.3 Algoritmo de solución: NSGA-II

Se usa la implementación NSGA2 de pymoo con variables binarias. El flujo general es:

- Inicializar población aleatoria P0 de vectores z.

- Evaluar objetivos f1,f2,f3 para cada individuo usando las funciones definidas.

- Ordenar por dominancia (frentes de Pareto).

- Calcular crowding distance en cada frente.

- Selección por torneo binario, crossover y mutación.

- Generar nueva población y repetir ngen generaciones.

- Conservar historial y exportar resultados.

Resultados

### Datos y preprocesamiento

Los datos se cargan desde un dataset (`dataset_final.gpkg`) usando las librerías osmnx, geopandas, pandas. Dicho dataset, esta dado para el Condado de San Joaquín, California, EE.UU.

Donde la información geoespacial está dada como Nodos que representan puntos determinados de vías de tránsito vehicular (con coordenadas). Con formato gdf, al cual se lo traspasa a EPSG:3857.Los datos sobre los nodos, y rutas y flujo debió ser unificado, ya que en principio no provienen de la misma fuente.

Tambien se posee información acerca de la Cantidad de esquinas que posee un nodo alrededor en un radio determinado (en nuestro caso 1km). Y ademas,  flujo de tráfico en rutas obtenido desde los sitios oficiales de datos del estado de California y del condado de San Joaquín (archivos .geojson unificados). Despues, se normalizan dividiendo por su máximo observado y se combinan con pesos prefijados. Cuando las geometrías no son puntos, se usan centroides para representar la posición del nodo.

Nodos en formato de grafo. Condado de San Joaquín, California, EE.UU

### Obtencion de Resultados de la Implementacion

El algoritmo produce una frontera de Pareto compuesta por soluciones de compromiso entre número de estaciones y cobertura de distancias, y densidad geográfica por esquinas y de flujo. Se observan gran variedad de soluciones para distintos valores de la frontera, donde se encuentran soluciones con pocas estaciones que sacrifican cobertura en nodos aislados, soluciones que incrementan estaciones y reducen significativamente la distancia máxima de cobertura, y soluciones donde se observa que la prioridad media permite distinguir soluciones que favorecen nodos con mayor flujo, lo que es visible en la distribución de nodos.

A la hora de validar, como este trabajo de optimización de estaciones no tiene datos reales que sean óptimos no pueden usarse ejemplos como comúnmente se haría para casos como este, para lo cual se deben usar métricas que validen los resultados, dentro de las métricas vistas, en algunos trabajos de investigación de usaban soluciones al problema del agente viajero, por lo que, usamos varias métricas y algoritmos  como distancia euclídea, verificación de flujo, densidad de esquinas y numero de estaciones.

Las métricas usadas para la validación reportan porcentaje de nodos cubiertos y eficiencia por estación para cada solución, pudiendo ver asi que tan buena es la solución. El análisis de resultados permite ordenar soluciones según diferentes criterios operativos, siendo los mas importantes los presentes en la frontera de Pareto. Las visualizaciones 3D permiten comprender la distribución de dicha frontera y así seleccionar soluciones preferidas según el énfasis en distintos objetivos. Se aprecia sensibilidad de los resultados frente a la elección de `d_max` y la penalización por excedente. En general, existe una curva de compromiso estable entre costo (número de estaciones) y beneficio (mejora de cobertura por distancia).

## Discusión y limitaciones

La calidad de las soluciones depende de la representatividad y precisión del `dataset_final.gpkg`. Errores en atributos de flujo o en ubicaciones afectan directamente la prioridad calculada. La elección de `d_max` y del factor de penalización puede sesgar la búsqueda hacia clases específicas de soluciones. El uso de distancia euclídea en CRS métrico asume que ésta representa la accesibilidad real, sin modelar la red vial y eléctrica. No se modelan aquí costos reales de implantación ni restricciones urbanísticas específicas que pueden ser determinantes. El tiempo de cómputo crece con el número de nodos y con tamaños de población o generaciones grandes. Se recomienda realizar estudios de sensibilidad y contrastar soluciones con posibilidades de implementación de otros servicios locales. Pese a las limitaciones, el marco propuesto es flexible y admite extensiones prácticas para análisis más detallados, para modelar este problema en otro contexto u otro problema similar.

Soluciones o individuos del Algoritmo

Frontera de Pareto comparando los valores por cada objetivo

Soluciones encontradas al final de la implementación. Maximizando la prioridad(flujo y densidad de esquinas)

Partes:

- Resumen(200 palabras) (2 frases iniciales y [3/4 partes]) :

Porque vale la pena hacer el proyecto? Porque es útil? A quien le sirve?

Porque es un desafio?

En que se diferencia (?)

Como propongo resolverlo?

Que resultados me dio?

Que tan bien anduvo?

Conclusiones (opcional)

- introducción (10 lineas o media pag a lo sumo + 5/6 lineas) [3 o 4 parrafos]:

Porque es interesante de resolver?(extender resumen)

Porque es un desafio?

Revision Bibliografica (en tal archivo… citar) (pte introduccion):

Tal persona uso tal método obteniendo un resultado bueno o malo…

1 o 2 frases por referencia bibliográfica

Dejando espacio para la solución propia a partir de lo anterior

- Metodo(contenido técnico, 1 o 2 pag) :

Como se resolvió el trabajo?

Describir los pasos seguidos (diagramas o items)

Usar las ec usadas (poner las mas especificas)

Poner figuras o graficas

Poner algoritmo que partes tiene (no como se probó)

- Resultados (resultados y discusiones o resultados y experimentación [min11]):

Como obtuvimos los datos, como los separamos, como aplicamos el algoritmo a los datos, como se probó, que resultados dio (mediante graficas figuras, o tablas [explicar la tabla o fig al lector (3 cant aprox), explicar que representa c/eje, c/ columna o fila]) indicar lo importante de los resultados (fig o tabla [como varían los valores, picos, etc]), que significa los resultados (fig o tablas) observados [hacer la explicacion]

- Conclusiones (150 -200 palabras ):

resumen en pasado de lo que se hizo, y despues concluir sobre lo observado, nuestras observaciones etc

- Referencias (artículos citados y/o bibliografia)

La frontera de Pareto (también llamada frontera eficiente o Pareto front) es un concepto fundamental en optimización multiobjetivo. Se usa cuando tenés dos o más objetivos que compiten entre sí, y no podés mejorar uno sin empeorar al menos otro.

🔷 Definición clara

La frontera de Pareto es el conjunto de todas las soluciones óptimas en el sentido de Pareto:
➤ No existe otra solución que mejore todos los objetivos simultáneamente.
➤ Mejorar un objetivo implica necesariamente empeorar al menos uno de los otros.

Son las soluciones que no están dominadas por ninguna otra.

NSGA-II es un algoritmo evolutivo multiobjetivo diseñado para encontrar una buena aproximación de la frontera de Pareto.

Objetivo del NSGA-II

Encontrar una población de soluciones tales que:

- estén no dominadas (cerca de la frontera de Pareto)

- estén bien distribuidas a lo largo de la frontera

- tengan diversidad genética para evitar estancarse

🔧 Componentes clave del NSGA-II

1️⃣ Fast Non-dominated Sorting (Ordenamiento por dominancia)

Clasifica las soluciones en frentes de Pareto:

- Frente 1: soluciones no dominadas por ninguna otra

- Frente 2: dominadas solo por soluciones del frente 1

- Frente 3, etc.

Cada individuo recibe un índice: rank o nivel de Pareto.

Esto permite priorizar individuos más cercanos a la frontera verdadera.

2️⃣ Crowding Distance (Distancia de hacinamiento)

Mide la densidad de individuos cercanos a un individuo dentro de su mismo frente.

✔ Indica cuánto “espacio libre” tiene alrededor.
✔ Individuos más aislados son preferidos porque mantienen diversidad.

3️⃣ Selección por torneo (Binary tournament)

Cuando el algoritmo escoge padres, prefieren:

- menor rank (frente más cercano a la frontera)

- mayor crowding distance (más diversidad)

4️⃣ Crossover y mutación

Se aplican operadores genéticos como:

- SBX (Simulated Binary Crossover)

- Polynomial Mutation

Generan variación y exploran nuevas regiones del espacio.

5️⃣ Environmental Selection (Selección elitista)

Este es el corazón del NSGA-II.

Dada una población padre P y una población hija Q, se unen:

R=P∪Q

Luego se vuelven a ordenar por frentes, y se llena la nueva población P(t+1) empezando por:

- frente 1

- frente 2

- frente 3
... hasta completar el tamaño de la población

Si un frente no entra completo, se eligen individuos por mayor crowding distance.

✔ Esto preserva los mejores individuos
✔ y evita perder diversidad

🔄 Ciclo completo de NSGA-II

- Inicializar una población aleatoria P0

- Evaluar los objetivos

- Ordenar por Pareto → obtener frentes

- Calcular crowding distance

- Seleccionar padres (torneo)

- Aplicar crossover + mutación → obtener Qt

- Combinar Pt∪Qt

- Ordenar de nuevo y seleccionar elite → Pt+1

- Repetir hasta converger

- 📌 Ventajas de NSGA-II

- ✔ Elitista (no pierde buenas soluciones)
✔ Complejidad baja O(MN2)
✔ Produce fronteras suaves y bien distribuidas
✔ Muy usado en ingeniería, IA, diseño, energía, etc.

Chat gpt:

Importante:

empresas deben invertir en flotas y puntos de carga;

  - Red de recarga pública y doméstica: Es esencial desplegar puntos de carga rápidos en carreteras y urbanos, y promover instalaciones residenciales y en lugares de trabajo. La distribución estratégica debe cubrir zonas rurales, interurbanas y áreas densamente pobladas.