# Ubicación de Estaciones de Carga de Autos Eléctricos mediante Algoritmos Genéticos Multiobjetivo

F.J.A. Maldonado y H. Correa
Facultad de Ingeniería y Ciencias Hídricas, Universidad Nacional del Litoral
Instituto de Investigación en Señales, Sistemas e Inteligencia Computacional, UNL-CONICET

Resumen (≈200 palabras)

La creciente adopción de vehículos eléctricos (VE) exige diseñar redes de recarga eficientes y sostenibles. Este trabajo propone un marco de optimización multiobjetivo para ubicar estaciones de recarga usando un algoritmo evolutivo de ordenamiento no-dominado (NSGA-II). El problema se formula sobre un conjunto de nodos geoespaciales (representando esquinas o cruces) del fichero dataset_final.gpkg, obtenido mediante osmnx. Los objetivos considerados son: minimizar la proporción de estaciones instaladas, minimizar la máxima distancia de cobertura, evitar que sobrepase dicha distancia y maximizar la prioridad de servicio basada en flujo y entorno urbano. Para abordar estos objetivos se define una representación binaria por nodo, tres funciones de fitness modulares y una configuración del algortimo basado en pymoo, y geopandas para los datos.

Se realizaron experimentos variando parámetros clave como la distancia máxima d_max, penalizaciones y tamaño de población. Los resultados de los parámetros de la solución se presentan en forma de frontera de Pareto como corresponde en un algoritmo con múltiples fitness. La frontera pone en evidencia los trade-offs entre coste (nº de estaciones) y beneficio (cobertura de distancias, y prioridad de flujo y densidad geográfica). Se discuten limitaciones del enfoque, como la suposición de distancia euclídea y la falta de modelado de costes reales. Se proponen extensiones prácticas que no pudieron ser incluidas al delimitar el problema: incorporar red vial y eléctrica; costes económicos y demanda temporal y espacial, asi como densidad poblacional y de flujo. El marco entregado esta acotado y sirve como herramienta de apoyo para la planificación de infraestructura de recarga en distintos entornos (urbano y rural).

## 1. Introducción

La transición hacia la movilidad eléctrica es una prioridad global promovida por muchos gobiernos por sus beneficios ambientales y de salud. Implementar una red de estaciones de recarga eficiente es clave para facilitar dicha transición. El desafío técnico es diseñar ubicaciones que equilibren costo, cobertura y prioridad de servicio, además de disponibilidad de espacio y energía necesaria. Los vehículos eléctricos presentan limitaciones de autonomía que hacen crucial la planificación espacial de puntos de recarga. Además, zonas rurales y rutas interurbanas agregan complejidad por las grandes distancias entre nodos y menor flujo que las zonas urbanas.

Este trabajo investiga una solución basada en algoritmos evolutivos multiobjetivo. Los Algoritmos Genéticos, y en particular NSGA-II, son adecuados para problemas con objetivos conflictivos porque entregan una aproximación de la frontera de Pareto, donde la mejora de un objetivo implica un deterioro de otro, y preservan diversidad en la población. En contraste con estudios previos, aquí se presta atención tanto a entornos urbanos como a entornos de mayor escala espacial, donde las distancias y la dispersión de la demanda donde se incluyen lugares remotos son notables.

El objetivo práctico es proveer un procedimiento reproducible y escalable para generar alternativas de diseño (soluciones no dominadas) que faciliten la toma de decisiones de planificadores y operadores a la hora de hacer una migración hacia el uso extendido de vehículos eléctricos. El enfoque se apoya en datos espaciales y de flujo por calles o autopistas (archivo dataset_final.gpkg) y en una implementación modular reutilizable para otros datos.

De entre los trabajos revisados en cuando a ubicación optima de estaciones se destacan, por ejemplo, Lam, Leung & Chu, quienes presentaron formulaciones del problema de ubicación y discutieron complejidad y soluciones alternativas, incluyendo enfoques exactos y heurísticos. Sus conclusiones muestran que heurísticas mixtas son necesarias en instancias de tamaño real.

Mientras que por otra parte, Liu Zi-fa, ZHANG Wei, JI Xing, LI Ke; aplicaron optimización basada en Particle Swarm Optimization para planificación de estaciones y demuestran mejoras en cobertura bajo restricciones eléctricas, si bien puede presentar una rápida convergencia y baja precisión si sus parámetros no se manejan con cuidado.

Por otro lado, Awasthi et al.: propusieron híbridos GA–PSO para la planificación en sistemas de distribución, mostrando que combinaciones híbridas pueden superar métodos individuales en precisión de solución, si bien se focaliza en la infraestructura eléctrica y consumo de la red a la hora de formular el algoritmo.

Bai et al.: emplearon una variante de NSGA-II con datos de GPS para capturar trayectorias reales y obtener posicionamientos que favorecen patrones reales de desplazamiento, asi como múltiples factores fácilmente incluidos e integrados a la hora de determinar las estaciones.

Estos trabajos muestran la eficacia de métodos evolutivos y heurísticos para problemas de ubicación de esta índole, asi como en otros la solución se busca de forma más matemática y algorítmica. La presente contribución reutiliza el paradigma NSGA-II y lo aplica a datos y restricciones específicas del repositorio del proyecto, con foco en reproducibilidad y análisis de sensibilidad para cada parámetro.

## 3. Método (Formulación y Algoritmo)

utilizando un Algoritmo Genético de Ordenamiento No-Dominado (NSGA-II), que puede optimizar las posiciones disponibles teniendo en cuenta múltiples objetivos,

### 3.1 Formulación del problema

- Conjunto de nodos: sea N el número total de nodos representados en dataset_final.gpkg. Cada nodo i tiene coordenadas xi,yi y atributos de prioridad fi derivados de flujo_total y esquinas_en_radio.

- Variables de decisión: para cada nodo i se define zi∈{0,1} donde zi=1 indica la instalación de estación en el nodo i.

- Objetivos: se definen tres objetivos a minimizar (note que la prioridad se invierte para convertirla a minimización):

  - Número relativo de estaciones (coste):

$$f_1(\mathbf{z}) = lpha rac{\sum_{i} z_i}{N} +     ext{penalización_exceso}$$

  - Cobertura máxima (distancia máxima de cualquier nodo a su estación más cercana):

f2z=maxj∈Nmini:zi=1dj,i

  - donde dj,i es la distancia euclídea entre nodos j e i. En la implementación se normaliza por dmax.

  - Prioridad invertida (se busca seleccionar estaciones en nodos de alta prioridad):

f3z=1-rac1Si∈S​pi, S={i:zi=1}

  - con pi la prioridad normalizada del nodo i.

- Restricciones suaves: se penaliza el exceso de estaciones sobre una proporción máxima permitida homax. Las penalizaciones se incorporan a f1 o a f2 según diseño experimental.

### 3.2 Cálculo de prioridades

La prioridad pi se computa como combinación lineal de atributos normalizados:

pi=wf⋅racflujototalimaxflujototal+we⋅racesquinasenradioimaxesquinasenradio

Con pesos wf y we (en la implementación por defecto wf=0.7,we=0.3).

### 3.3 Algoritmo de solución: NSGA-II

Se usa la implementación NSGA2 de pymoo con variables binarias. El flujo general es:

- Inicializar población aleatoria P0 de vectores z.

- Evaluar objetivos f1,f2,f3 para cada individuo usando las funciones definidas.

- Ordenar por dominancia (frentes de Pareto).

- Calcular crowding distance en cada frente.

- Selección por torneo binario, crossover y mutación.

- Generar nueva población y repetir ngen generaciones.

- Conservar historial y exportar resultados en resultado_nsga2_final.npz.

Se usan operadores de cruzamiento por torneos y mutación Polinomial estandar. La evaluación de cobertura se acelera mediante estructuras espaciales (se recomienda scipy.spatial.cKDTree para consultas eficientes de distancia mínima en implementaciones a gran escala).

## 4. Experimentos y Resultados

### 4.1 Datos y preprocesamiento

Los datos se cargan desde `dataset_final.gpkg` con `geopandas.read_file`. Se garantiza un CRS métrico (`EPSG:3857`) para cálculos en metros. Las variables de prioridad (`flujo_total` y `esquinas_en_radio`) se normalizan dividiendo por su máximo observado y se combinan con pesos prefijados. Cuando las geometrías no son puntos, se usan centroides para representar la posición del nodo.

### 4.2 Configuración experimental

Parámetros representativos usados en los experimentos de referencia:

`d_max` = 10,000 m (umbral de cobertura),

`pop_size` = 200,

`n_gen` = 500,

`factor_estaciones` = 50 (peso relativo en f1),

`max_ratio` = 0.15 (proporción máxima de nodos con estaciones permitida),

semilla (`seed`) = 23 para reproducibilidad.

Estas elecciones permiten equilibrar capacidad computacional y exploración del espacio de soluciones.

### 4.3 Principales resultados

Frontera de Pareto: la ejecución de NSGA-II produjo una frontera con soluciones que trade-offeaban entre pocas estaciones y mejor cobertura. Las soluciones con baja cantidad de estaciones muestran un aumento notable en la distancia máxima cubierta, mientras que soluciones con más estaciones reducen fuertemente la distancia máxima.

Prioridad: entre las soluciones con similar cobertura, algunas se distinguen por seleccionar nodos con mayor prioridad (mayor `flujo_total` y número de esquinas), lo que es deseable desde el punto de vista del servicio.

Métricas de validación: la rutina `validar_soluciones` calcula por solución la distancia máxima real, cobertura promedio, % nodos cubiertos y eficiencia por estación. Estas métricas facilitan ordenar soluciones por criterios operativos.

(Nota: los resultados numéricos concretos están guardados en `resultado_nsga2_final.npz`. Para reproducir y visualizar las gráficas interactivas, ejecutar la celda de visualización en `resolucion_final_modificable.ipynb`. Si VS Code muestra advertencias de renderers para `plotly`, se recomienda usar `pio.renderers.default='browser'` o abrir el resultado en navegador.)

### 4.4 Interpretación

Existe una curva de compromiso estable entre coste y cobertura. La elección operativa depende de recursos disponibles y objetivos de servicio.

Las soluciones que maximizan prioridad tienden a concentrar estaciones en nodos con alto flujo, lo que mejora la utilidad por estación pero puede dejar áreas periféricas con peor cobertura.

Sensibilidad: la frontera se desplaza notablemente al variar `d_max` y el factor de penalización; por tanto, se recomienda realizar análisis de sensibilidad antes de adoptar un diseño final.

## 5. Discusión y Limitaciones

Distancia euclídea: la implementación usa distancia euclídea en un CRS métrico. Esto es una aproximación que puede ser insuficiente en redes viales complejas. Incorporar distancias por red (ruta real) mejora realismo.

Costes y restricciones: no se modelaron costes reales de instalación, capacidad eléctrica ni restricciones urbanas. Estos factores son críticos para la implementación práctica.

Escalabilidad: el cálculo de distancias puede ser costoso para grandes instancias. Se recomienda `cKDTree` para consultas de distancia mínima y paralelización o evaluación solo de soluciones promisorias.

Datos: la calidad de `dataset_final.gpkg` (atributos y geometrías) condiciona fuertemente la validez de las recomendaciones. Se aconseja validar y enriquecer datos con tráfico, demanda temporal y límites regulatorios.

## 6. Conclusiones y recomendaciones (≈150–200 palabras)

Se desarrolló e implementó un marco basado en NSGA-II para ubicar estaciones de recarga de vehículos eléctricos sobre un conjunto de nodos geoespaciales. La formulación multiobjetivo permite explorar el conjunto de soluciones no dominadas, mostrando explícitamente los compromisos entre número de estaciones, cobertura y prioridad de servicio. Los resultados obtenidos, almacenados en `resultado_nsga2_final.npz` y producidos por `resolucion_final_modificable.ipynb`, evidencian que es posible reducir considerablemente la distancia máxima de cobertura aumentando moderadamente el número de estaciones, o priorizar nodos de alto flujo manteniendo un coste controlado. Sin embargo, para aplicar estas soluciones en entornos reales es necesario incorporar costes económicos, restricciones urbanas y distancias basadas en la red vial. Recomendamos usar el presente marco como herramienta de apoyo a la decisión, complementando la salida de NSGA-II con análisis de sensibilidad y validación con expertos locales. Futuras extensiones incluyen modelado de demanda temporal, integración de costes y optimización con rutas reales.

## Agradecimientos

Agradecemos a las autoridades y colegas que compartieron ideas y revisiones durante el desarrollo. El proyecto recoge contribuciones de recursos y datos incluidos en la carpeta del repositorio.

## Referencias (selección)

Lam, A. Y. S., Leung, Y.-W., & Chu, X. Electric vehicle charging station placement: Formulation, complexity, and solutions.

Liu, Z.-f., Zhang, W., Ji, X., & Li, K. Optimal planning of charging station for electric vehicle based on particle swarm optimization.

Awasthi, A., Venkitusamy, K., Padmanaban, S., Selvamuthukumaran, R., Blaabjerg, F., & Singh, A. K. Optimal planning of electric vehicle charging station at the distribution system using hybrid optimization algorithm.

Bai, X., Chin, K.-S., & Zhou, Z. A bi-objective model for location planning of electric vehicle charging stations with GPS trajectory data.

Okabe, A., Sugihara, K., & Saeki, E. Kernel Density Estimation of Traffic Accidents in a Network Space.

## Apéndice A — Archivos relevantes en el repositorio

`dataset_final.gpkg` — datos espaciales con nodos y atributos.

`resolucion_final_modificable.ipynb` — notebook con la implementación y experimentos.

`resultado_nsga2_final.npz` — resultados guardados (`X` y `F`).

`informe_nsga2.md`, `informe_nsga2.txt`, `informe_nsga2.rtf` — archivos auxiliares generados en el proyecto.